Actividades de Repaso

Almacenamiento: HDD, SSD, M.2, SATA, NVMe y PCIe

Nombre: ____________________________   Fecha: ________________   Grupo: _______

# Actividad 1 — Completa la tabla comparativa

Completa los campos vacíos con la información correcta. Usa tus apuntes o lo que recuerdes de la clase.

| Tipo | Tecnología | Velocidad aprox. | ¿Para qué sirve? |
| --- | --- | --- | --- |
| HDD | Magnética (discos giratorios) | 80 – 160 MB/s | Almacenamiento masivo de bajo costo; backups y archivos grandes |
| SSD SATA | Flash NAND + interfaz SATA | ~500 – 550 MB/s | Reemplazar HDD en laptops y PCs; mejor velocidad de inicio y carga |
| M.2 SATA | Flash NAND + M.2 con protocolo SATA | ~500 – 550 MB/s | Igual que SSD SATA pero en formato compacto para motherboards |
| M.2 NVMe PCIe 3.0 | Flash NAND + NVMe sobre PCIe 3.0 | ~3,000 – 3,500 MB/s | PCs de alto rendimiento, gaming y laptops potentes |
| M.2 NVMe PCIe 4.0 | Flash NAND + NVMe sobre PCIe 4.0 | ~5,000 – 7,000 MB/s | Gaming avanzado, edición de video y workstations |
| M.2 NVMe PCIe 5.0 | Flash NAND + NVMe sobre PCIe 5.0 | ~10,000 – 14,000 MB/s | Servidores, workstations y máximo rendimiento profesional |

# Actividad 2 — Verdadero o Falso

Lee cada enunciado y marca V si es verdadero o F si es falso. Si es falso, corrígelo en la línea de abajo.

1. M.2 es un protocolo de comunicación ultrarrápido.   V  /◄ F

Corrección: M.2 es un factor de forma (conector físico); el protocolo puede ser SATA o NVMe.

2. Un SSD SATA puede alcanzar velocidades de hasta 7,000 MB/s.   V  /◄ F

Corrección: Un SSD SATA alcanza ~500–550 MB/s; los 7,000 MB/s corresponden a NVMe PCIe 4.0.

3. Los discos HDD tienen partes mecánicas que giran físicamente.   V ◄/  F

Corrección: — (enunciado verdadero, no requiere corrección)

4. NVMe usa líneas PCIe para comunicarse con el procesador.   V ◄/  F

Corrección: — (enunciado verdadero, no requiere corrección)

5. PCIe 5.0 es más rápido que PCIe 3.0.   V ◄/  F

Corrección: — (enunciado verdadero, no requiere corrección)

6. Un M.2 siempre es NVMe y siempre es muy rápido.   V  /◄ F

Corrección: M.2 es solo el conector; puede usar SATA (~550 MB/s) o NVMe (mucho más rápido).

# Actividad 3 — Relaciona las columnas

Une con una línea o escribe la letra correspondiente de la Columna B al lado de cada definición de la Columna A.

| Columna A – Definición |  | Columna B – Concepto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. → B | Almacenamiento con discos físicos que giran | A. | SSD |
| 2. → D | Forma física compacta que va directo a la motherboard | B. | HDD |
| 3. → C | Protocolo ultrarrápido que usa líneas PCIe | C. | NVMe |
| 4. → E | Conexión estándar con límite de ~550 MB/s | D. | M.2 |
| 5. → A | Unidad electrónica sin partes móviles | E. | SATA |
| 6. → F | Generación de PCIe que alcanza ~7,000 MB/s | F. | PCIe 4.0 |

# Actividad 4 — Selección múltiple

Encierra en un círculo la opción correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de almacenamiento más lento?

a)  SSD SATA

b)  M.2 NVMe PCIe 4.0

c)  HDD  ✓

d)  M.2 NVMe PCIe 3.0

2. ¿Qué significa que un disco sea M.2?

a)  Que es NVMe y muy rápido

b)  Que es el tamaño físico del conector en la motherboard  ✓

c)  Que usa conexión SATA únicamente

d)  Que tiene discos mecánicos pequeños

3. ¿Cuál es la velocidad aproximada de un SSD SATA?

a)  100 MB/s

b)  3,500 MB/s

c)  550 MB/s  ✓

d)  12,000 MB/s

4. ¿Por qué los HDD se dañan más fácil al recibir golpes?

a)  Porque son más grandes

b)  Porque tienen partes mecánicas en movimiento  ✓

c)  Porque usan PCIe

d)  Porque no tienen chips electrónicos

5. ¿Qué generación de PCIe ofrece velocidades de hasta ~7,000 MB/s?

a)  PCIe 2.0

b)  PCIe 3.0

c)  PCIe 4.0  ✓

d)  SATA III

# Actividad 5 — Ordena de más lento a más rápido

Escribe los números del 1 (más lento) al 6 (más rápido) frente a cada tipo de almacenamiento:

6  M.2 NVMe PCIe 5.0

1  HDD

4  M.2 NVMe PCIe 3.0

2  SSD SATA

5  M.2 NVMe PCIe 4.0

3  M.2 SATA

# Actividad 6 — Reflexión y aplicación

Responde con tus propias palabras. No hay respuesta única; lo importante es tu razonamiento.

1.  Un amigo te dice que va a comprar una laptop con M.2 porque "eso es lo más rápido que existe". ¿Está en lo correcto? ¿Qué le explicarías?

No del todo. M.2 es el factor de forma del conector, no indica velocidad por sí solo.

Un M.2 SATA es igual de lento que un SSD SATA (~550 MB/s). Lo que define la velocidad es el protocolo (SATA o NVMe) y la generación de PCIe.

Le explicaría que debe buscar M.2 NVMe para alta velocidad, no solo cualquier M.2.

2.  Si tuvieras que elegir entre un M.2 NVMe PCIe 5.0 y un M.2 NVMe PCIe 4.0 para una computadora de uso escolar/diario, ¿cuál elegirías y por qué?

Elegiría el PCIe 4.0. Para uso escolar la diferencia con PCIe 5.0 es imperceptible en la práctica.

El PCIe 5.0 es más costoso, genera más calor y ninguna aplicación educativa aprovecha sus ~14,000 MB/s.

El PCIe 4.0 ofrece excelente rendimiento (~7,000 MB/s) a un costo y temperatura mucho más razonables.

3.  ¿En qué situación todavía tendría sentido usar un HDD en 2025?

Todavía tiene sentido usar HDD para almacenamiento masivo de bajo costo: copias de seguridad grandes,

archivos multimedia de acceso poco frecuente (películas, fotos de archivo), o servidores NAS domésticos.

Cuando se necesitan varios TB a bajo precio y la velocidad no es crítica, el HDD sigue siendo válido.

Puntaje: _______ / 30     Calificación: _______     Firma del docente: ________________________